УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ

ИНСТРУКЦИИ

ПО РАБОТЕ С СИМУЛЯЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПЕДИАТРИИ

2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МАНЕКЕНОМ РЕБЁНКА

ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ СЕСТРИНСКОГО УХОДА

Тренажер предназначен для повышения эффективности практической подготовки обучающихся.

Конструкция тренажера предусматривает отработку следующих навыков ухода:

- мытье головы и лица;

- промывание ушей и глаз;

- наложение повязок;

- уход за полостью рта;

- отсасывание мокроты из ротовой полости;

- кормление через рот и носовой зонд;

- промывание желудка;

- туберкулиновая проба;

- венепункции, инъекции, трансфузии (модель руки);

- поддержание проходимости дыхательных путей;

- интубация трахеи;

- ингаляция кислородом;

- катетеризация уретры;

- уход за колостомой и стомой мочевого пузыря;

- взятие костного мозга из большеберцовой кости;

- наблюдение за состоянием зрачков;

- внутримышечные и подкожные инъекции в дельтовидную мышцу;

- инъекции в латеральную широкую мышцу бедра;

- взятие крови из пальца

- постановка клизмы, введение ректальных суппозиториев;

- мужская и женская катетеризация;

- обработка пуповины;

- смена одежды.

Тренажер представляет собой манекен, размер тела и пропорции которого аналогичны телосложению ребенка. Конструкция манекена предусматривает возможность движений головы и конечностей. Анатомическая лицевая маска, выполненная из эластичного полиуретана, визуально и тактильно создает имитацию кожи головы ребёнка.

Интубация трахеи

Введение в трахею специальной трубки для осуществления искусственной вентиляции легких называют интубацией трахеи.

Интубация обеспечивает:

- легкое проведение управляемого или вспомогательного дыхания; нормальную проходимость дыхательных путей во время транспортировки больного;

- предотвращение удушья при аспирации рвотных масс, детрита, слизи, крови, инородных тел, спазма связок; возможность аспирации содержимого из бронхов и трахеи и т.д.

Положение тренажера должно быть строго горизонтальным; голова должна быть максимально разогнута в месте позвоночно-затылочного сочленения.Пальцами правой руки открывает рот тренажера. Под визуальным контролем осторожно продвигают по спинке языка клинок ларингоскопа с зажженной лампочкой. Изогнутым клинком отжимают кверху (кпереди) корень языка, прямым клинком захватывают надгортанник и оттесняют его кверху, обнажая вход в гортань. Вслед за этим правой рукой быстро вводят в трахею интубационную трубку соответствующего размера. Правильность расположения интубационной трубки оценивают по раздуванию легких, предусмотренных конструкцией тренажера и появлению дыхательных шумов.

Для восстановления вентиляции в недышащем легком необходимо очень осторожно подтянуть трубку вверх. Раздувание желудка свидетельствуют о проникновении трубки в пищевод. В этом случае немедленно извлекают трубку и повторяют попытку интубации. Если требуется аспирация жидкости, через тонкий резиновый катетер, присоединенный к какому-либо аспиратору, очищают трахею и ротовую полость от жидкости. Полость рта больного рыхло тампонируют бинтом. Между передними зубами тренажера вставляют воздуховод или свернутый бинт и фиксируют к ним интубационную трубку посредством узкой полоски липкого пластыря и бинта

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ

ВНУТРИВЕННЫХ И ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Для внутривенных инъекций предусмотрена сменная верхняя конечность с имитацией вен.

Разведите имитацию крови (используйте теплую дистиллированную воду) и заполните емкость для подачи крови.

Две трубки, которые выходят из конечности, присоедините к емкости для подачи крови.

При правильном проведении инъекции в шприц попадает имитация крови.

Для внутримышечных инъекций предусмотрены сменные вставки в обеих предплечьях и на бедрах манекена.

Внутрикостные инъекции

Для отработки навыков внутрикостных инъекций предусмотрена сменная нижняя конечность с имитацией кости. Необходимо закачать жидкость в имитацию кости и провести инъекцию, после использования имитацию кости необходимо промыть.

Определение пульса на лучевой артерии

Для проведения обучения определению пульса на лучевой артерии необходимо применить сменную верхнюю конечность с возможностью имитации пульса. Пульс имитируется нажатием груши, при этом пульс ощущается на сменной конечности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Не устанавливать оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

При выполнении манипуляций рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные очки или пластиковый экран, в зависимости от используемого оборудования.

Использовать только предназначенный для конкретного тренажера инструментарий.

Не проводить какие-либо действия и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, заданием и не предусмотренными методиками проведения обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования и инструментов должна быть исключена возможность их падения (опрокидывания).

Использовать смазочные материалы (лубриканты) для тренажеров в местах, где совершается трение поверхностей (катетеризация, интубация, зондирование).

Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать растворы, содержащие спирт и ацетон, для удаления пыли и других загрязнений;

разбирать изделие	(Если это	непредусмотрено функционалом оборудования.);

видоизменять общие функции работы изделия;

подвергать изделие и его органы управления воздействию высоких температур и агрессивных сред, а также экстремальным механическим воздействиям и чрезмерному усилию (ударам, изгибам и т.д.). Не допускать попадания жидкости внутрь оборудования. (Если это не предусмотрено функционалом оборудования.);

использование растворов лекарственных препаратов. Для моделирования процедур использовать только воду.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования попытайтесь осторожно их извлечь, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу. Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация учебного медицинского оборудования должна осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией. Вмешательство в конструкцию и программное обеспечение оборудования, а также использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным производителем, может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МАНЕКЕНОМ НОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВУХОДА

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Тренажер представляет собой манекен новорожденного ребенка, с мужским половым органом, размер тела и пропорции которого аналогичны телосложению новорожденного. Анатомически тело выполнено из материала, который устойчив к низким и высоким температурам, а также не деформируется. Тренажер визуально и тактильно создает имитацию кожного покрова. Тренажер оснащен голосовыми сопровождениями, которые вводят в заблуждения и заставляют студентов, ординаторов и практикующих, немедленно принимать правильные манипуляции в критических ситуациях.

Модель имеет набор ключей для навыков ухода за ребёнком при различных причинах беспокойства и ключи программ:

- Голодание

- Паника

- Смена подгузника

- Внимание

- Отрыжка

- Отравление лекарственными препаратами

Ключ сброса

Ключ демо режима

Ключ (Программа А)

Ключ (Программа В)

Ключ (Программа С)

Основные функции изделия

Изделие обладает тремя наборами процедур по уходу, которые применимы к большинству детских реакций.

Предоставляется один набор ключей для учителя (7 позиций): включает программу А, программу В, программу С, программу воздействия лекарственных препаратов, демонстрацию, сброс, паузу;

«Младенец» будет плакать в пяти случаях:

мокрый подгузник, голод, потребность во внимании, неправильное положение, жестокое обращение (падение, сильное качание) и другое;

время от времени будет проявлять такое беспокойство, как плач: студент должен принять правильное решение о причинах плача ребенка.

Предоставляется один набор ключей для ученика (5 позиций): включая «ключи», такие как внимание, смена подгузника, кормление, срыгивание, экстренный вызов и другое, студенты, не прерывая всю программу симуляции, целенаправленно вставляют ключи для осуществления правильного ухода, такого как внимание, смена подгузника или кормление, чтобы успокоить шумного «младенца». Проблему можно решить только с помощью правильного «ключа»: так называемого «одного ключа для открытия одного замка». Если использовать неправильный ключ, ребенок будет продолжать плакать.

Существует «аварийный ключ», который используется для правильного ухода, чтобы успокоить ребенка, когда студент не может вынести правильное решение о его плаче без полного набора имитационного устройства.

Блок управления на теле младенца может напомнить преподавателю и студенту о неправильном способе ухода.

Основные сведения

Младенец плачет в 5 случаях:

мокрый подгузник, голод, потребность во внимании, неправильное положение, жестокое обращение (падение, сильное качание) и другое;

Реакция при различном положении тела:

может чувствовать лежа на спине, лежа на животе, вверх ногами, в вертикальном положении, при сильном покачивании, падении;

Младенец может издавать три вида звука:

плач, смех и срыгивание;

Содержит три световых индикатора:

индикатор вмешательства, индикатор жестокого обращения, индикатор низкого заряда батареи;

Ключи для преподавателя включают (7 позиций): программу А (PROGRAM А), программу В (PROGRAM В), программу С (PROGRAM С), программу воздействия лекарственных препаратов (DRUG AFFECTED PROGRAM), демонстрацию (DEMO), сброс (TEACHER RESET), паузу (BABYSITING);

Ключи для студента включают (5 позиций): внимание (ATTENTION), смену подгузника (DIAPER CHANGE), кормление (FEED), срыгивание (BURP), экстренный вызов (PANIC);

Форма обратной связи для студентов: отзывы о результатах работы студентов.

Младенец реагирует на различные положения тела, а именно лежа на спине, лежа на животе, вверх ногами, в вертикальном положении, при сильном покачивании, падении; определение положения имеет 5-секундную задержку, при неправильном положении (лежа на животе, вверх ногами) реакция длится 5 секунд, ребенок начинает плакать, а при правильном положении перестает;

Функция определения положения автоматически отключается во время выполнения операций внимания, смены подгузника и кормления / срыгивания;

Если симулятор уронили или сильно качали, он незамедлительно станет плакать в течение 1 минуты (без задержки), замигает индикатор жестокого обращения: ребенок не может перестать плакать в течение 1 минуты, а через 1 минуту можно вставить ключ внимания для остановки плача, но ключ студента не может выключить мигающий индикатор; выключить индикатор может только преподаватель ключом для сброса;

Использование по назначению

Изделие предоставляется с четырьмя общими программами по уходу за ребенком, а именно программой А, программой В, программой С, программой D, программой воздействия лекарственных препаратов и демонстрационной программой. Сначала используется ключ преподавателя для того, чтобы вставить в слот для карты в задней части ребенка и открыть соответствующую программу, а затем используется ключ студента и вставляется туда же: в слот для карты в задней части симулятора для соответствующей операции по уходу. Программа А, программа В, программа С, программа D и программа воздействия лекарственных препаратов выглядят следующим образом.

ПРОГРАММА А

| Время | Время от последнего события (минут) | Событие | Продолжительность (минуты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0 | Сброс | 0 |
| 0:20 | 20 | Смена подгузника (1) | 5 |
| 3:55 | 215 | Кормление (1) | 30 |
| 5:48 | 108 | Внимание (1) | 15 |
| 6:22 | 34 | Смена подгузника (2) | 5 |
| 8:46 | 144 | Кормление (2) | 30 |
| 9:58 | 72 | Смена подгузника (3) | 5 |
| 12:49 | 171 | Кормление (3) | 30 |
| 13:40 | 51 | Внимание (2) | 15 |
| 17:55 | 255 | Кормление (4) | 30 |
| 18:42 | 47 | Смена подгузника (4) | 5 |
| 22:30 | 228 | Кормление (5) | 30 |
| 24:52 | 142 | Смена подгузника (5) | 5 |
| 26:35 | 95 | Внимание (3) | 15 |
| 27:49 | 74 | Смена подгузника (6) | 5 |
| 29:32 | 103 | Кормление (6) | 30 |
| 31:20 | 76 | Смена подгузника (7) | 5 |
| 32:12 | 52 | Кормление (7) | 30 |
| 36:50 | 278 | Смена подгузника (8) | 5 |
| 37:23 | 33 | Кормление (8) | 30 |
| 39:10 | 107 | Внимание (4) | 15 |
| 41:19 | 129 | Смена подгузника (9) | 5 |
| 43:56 | 157 | Кормление (9) | 30 |
| 46:21 | 145 | Смена подгузника | 5 |
| 47:42 | 81 | Кормление (10) | 30 |
| Общее время ухода: 410 минут (6,83 часа) |  |  |  |

ПРОГРАММА В

| Время | Время от последнего события (минуты) | Событие | Продолжи тельность (минуты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0 | Сброс | 0 |
| 2:25 | 145 | Кормление (1) | 30 |
| 3:18 | 53 | Смена подгузника (1) | 5 |
| 4:50 | 92 | Кормление (2) | 30 |
| 5:37 | 47 | Смена подгузника (2) | 5 |
| 7:10 | 93 | Смена подгузника (3) | 5 |
| 8:55 | 105 | Внимание (1) | 15 |
| 10:48 | 113 | Кормление (3) | 30 |
| 14:00 | 192 | Кормление (4) | 30 |
| 14:56 | 56 | Смена подгузника (4) | 5 |
| 16:42 | 106 | Внимание (2) | 15 |
| 18:10 | 88 | Кормление (5) | 30 |
| 18:58 | 48 | Смена подгузника (5) | 5 |
| 22:40 | 222 | Внимание (3) | 15 |
| 23:50 | 70 | Внимание (4) | 15 |
| 26:48 | 168 | Кормление (6) | 30 |
| 27:54 | 76 | Смена подгузника (6) | 5 |
| 29:42 | 108 | Кормление (7) | 30 |
| 34:30 | 288 | Смена подгузника (7) | 5 |
| 37:12 | 162 | Кормление (8) | 30 |
| 39:50 | 158 | Кормление (9) | 30 |
| 40:56 | 66 | Смена подгузника (8) | 5 |
| 44:20 | 204 | Кормление (10) | 30 |
| 46:25 | 125 | Смена подгузника (9) | 5 |
| 47:50 | 85 | Внимание (5) | 15 |
| Общее время ухода: 420 минут (7 часов) |  |  |  |

ПРОГРАММА С

| Время | Время от последнего события (минуты) | Событие | Продолжительность (минуты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0 | Сброс | 0 |
| 0:50 | 50 | Смена подгузника (1) | 5 |
| 1:25 | 35 | Кормление (1) | 30 |
| 2:40 | 75 | Смена подгузника (2) | 5 |
| 4:40 | 120 | Кормление (2) | 30 |
| 5:27 | 47 | Внимание (1) | 15 |
| 8:38 | 191 | Смена подгузника (3) | 5 |
| 9:55 | 77 | Кормление (3) | 30 |
| 11:37 | 102 | Смена подгузника (4) | 5 |
| 14:55 | 198 | Внимание (2) | 15 |
| 15:50 | 55 | Кормление (4) | 30 |
| 17:10 | 80 | Смена подгузника (5) | 5 |
| 20:50 | 220 | Кормление (5) | 30 |
| 22:19 | 89 | Внимание (3) | 15 |
| 23:52 | 93 | Смена подгузника (6) | 5 |
| 24:58 | 66 | Смена подгузника (7) | 5 |
| 27:39 | 161 | Кормление (6) | 30 |
| 28:29 | 50 | Смена подгузника (8) | 5 |
| 30:59 | 150 | Внимание (4) | 15 |
| 33:05 | 126 | Кормление (7) | 30 |
| 34:02 | 57 | Смена подгузника (9) | 5 |
| 37:10 | 188 | Кормление (8) | 30 |
| 39:02 | 112 | Смена подгузника (10) | 5 |
| 41:12 | 130 | Внимание (5) | 15 |
| 42:27 | 75 | Кормление (9) | 30 |
| 45:27 | 180 | Смена подгузника (11) | 5 |
| 47:57 | 150 | Кормление (10) | 30 |
| Общее время ухода: 430 минут (7.16 часов) |  |  |  |

ПРОГРАММА D: программа воздействия лекарственных препаратов

| Время | Время от последнего события (минуты) | Событие | Продолжительность (минуты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0 | Сброс | 0 |
| 0:25 | 25 | Внимание (1) | 15 |
| 1:05 | 40 | Смена подгузника (1) | 5 |
| 1:50 | 45 | Кормление (1) | 30 |
| 2:45 | 55 | Смена подгузника (2) | 5 |
| 3:45 | 60 | Кормление (2) | 30 |
| 4:30 | 45 | Внимание (2) | 15 |
| 5:35 | 65 | Кормление (3) | 30 |
| 7:05 | 90 | Смена подгузника (3) | 5 |
| 9:55 | 170 | Кормление (4) | 30 |
| 11:40 | 105 | Внимание (3) | 15 |
| 14:40 | 180 | Кормление (5) | 30 |
| 15:50 | 70 | Смена подгузника (4) | 5 |
| 18:00 | 130 | Кормление (6) | 30 |
| 21:50 | 230 | Смена подгузника (5) | 5 |
| 22:45 | 55 | Внимание (4) | 15 |
| 24:45 | 120 | Кормление (7) | 30 |
| 25:30 | 45 | Внимание (5) | 15 |
| 27:50 | 140 | Смена подгузника (6) | 5 |
| 28:40 | 50 | Кормление (8) | 30 |
| 31:35 | 175 | Смена подгузника (7) | 5 |
| 35:35 | 240 | Внимание (6) | 15 |
| 37:55 | 140 | Кормление (9) | 30 |
| 40:50 | 175 | Смена подгузника (8) | 5 |
| 41:35 | 45 | Внимание (7) | 15 |
| 43:40 | 125 | Кормление (10) | 30 |
| 44:45 | 65 | Смена подгузника (9) | 5 |
| 45:45 | 60 | Кормление (11) | 30 |
| 46:40 | 55 | Смена подгузника (10) | 5 |
| 47:10 | 30 | Внимание (8) | 15 |
| 47:50 | 40 | Смена подгузника (11) | 5 |
| Общее время ухода: 505 минут (8.41 часов) |  |  |  |

Алгоритмы программ

«ВНИМАНИЕ»

Непрерывный плач →	Правильный ключ не вставлен

↓                                                             ↓

Вставьте ключ внимания  ← 	Непрерывный плач

↓

Смех

↓  Внимание 15 минут

После завершения 10 секунд смеха    →    Правильный ключ не вставлен

↓                                                                                          ↓

После 10 секунд вставьте ключ внимания   ←	Непрерывный плач

↓

Смех

«ГОЛОДАНИЕ/ОТРЫЖКА»

Непрерывный плач  → Вставьте неправильный ключ

↓                                                          ↓

Вставьте ключ кормления ← Непрерывный плач

↓

Смех

↓    кормление 20 минут

После завершения 10 секунд смеха → В течении 10 секунд правильный ключ не вставлен

↓                                                                            ↓

В течении 10 секунд вставьте ключ срыгивания ← Непрерывный плач

↓

Смех

↓  Придерживать спину младенца 10 минут

После завершения 10 секунд срыгивание → Правильный ключ не вставлен

↓                                                                                                   ↓

В течение 10 секунд снова вставьте ключ срыгивания → Непрерывный плач

↓

Смех

↓

Конец программы

«СМЕНА ПОДГУЗНИКА»

Непрерывный плач → Вставьте неправильный ключ

↓                                                                       ↓

Вставьте ключ кормления ← Непрерывный плач

↓

Смех

↓  Кормление 20 минут

После завершения 10 секунд смеха → В течении 10 секунд правильный ключ не вставлен

↓                                                                                               ↓

В течении 10 секунд вставьте ключ срыгивания ← Непрерывный плач

↓

Смех

↓   Придерживать спину младенца 10 минут

После завершения 10 секунд срыгивание → Правильный ключ не вставлен

↓                                                                                                           ↓

В течении 10 секунд снова вставьте ключ срыгивания → Непрерывный плач

↓

Смех

↓

Конец программы

Программа А, программа В, программа С, программа D и программа воздействия лекарственных препаратов влияют на работу операций: обучаемый обращает внимание на ключи операций по смене подгузника, кормлению/срыгиванию, вниманию.

Аварийный ключ (ключ сброса преподавателя):

Если обучаемый не может определить причину плача ребенка, для завершения текущего события может использоваться аварийный ключ, а оставшиеся события в программе могут продолжаться: после использования аварийного ключа индикатор вмешательства будет мигать, ключ студента не может выключить индикаторную лампу, и выключить данный световой индикатор только может преподаватель с помощью ключа по сбросу;

Пауза

Преподавательские ключи паузы / восстановления действительны только для программ А, В, С, D.

Три световых индикатора

В случае если мигает индикатор вмешательства (красная лампочка рядом со слотом на спине младенца), значит, поврежден блок управления или студент использует аварийный ключ; основной метод закрытия: необходимо вставить ключ сброса преподавателя;

Индикатор жестокого обращения (красная лампочка в центре блока управления на спине ребенка) будет мигать, если положение тела неверно или после сильного качания: необходимо вставить ключ сброса.

Индикатор низкого заряда батареи (красная лампочка рядом с бедрами на задней части симулятора младенца) часто горит при низком заряде батареи и мигает при загрузке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МАНЕКЕНОМ

НЕДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО

Манекен имеет физиологические характеристики недоношенного младенца:

- имитация мягкой кожи красного цвета;

- имитация тонкого эпидермиса с видимыми кровеносными сосудами;

- рыхлая, морщинистая кожа лица;

- вялые мышцы шеи;

- гипотония конечностей;

- мягкие ушные раковины;

- нечеткая ареола молочных желез;

- широкие швы черепа;

- податливый большой родничок.

Материал, из которого сделан манекен, аналогичен коже недоношенного новорожденного по цвету и тактильным ощущениям. Манекен соответствует параметрам роста и веса недоношенного ребенка.

Сменные гениталии:

Для младенцев мужского пола: отсутствие опускания яичек в мошонку.

Для младенцев женского пола: недоразвитие больших половых губ, не закрывающих малые половые губы.

Подготовку к эксплуатации должен проводить преподаватель.

Установить на ровную горизонтальную поверхность в месте доступном для эксплуатации. Поверхность должна обладать свойством, препятствующим процессу скольжения тренажера.

В зависимости от поставленной задачи выбрать и установить сменные гениталии в отсек на тренажере.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Допускать к установке изделия только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт работы.

Не устанавливайте оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

При выполнении манипуляций рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные очки или пластиковые экраны, в зависимости от используемого оборудования.

Использовать только предназначенный для конкретного тренажера инструментарий.

Не проводить какие-либо действия и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, заданием и не предусмотренные методиками проведения обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования

и инструментов должна быть исключена возможность их падения (опрокидывания).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

эксплуатировать неисправное оборудование;

во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления;

использовать растворы, содержащие спирт и ацетон, для удаления пыли и других загрязнений;

разбирать	изделие;

подвергать изделие и его органы управления воздействию высоких температур и агрессивных сред, а также экстремальным механическим воздействиям и чрезмерному усилию (ударам, изгибам и т.д.) Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования. (Если это не предусмотрено функционалом оборудования.);

вводить в имитацию кровяного русла тренажеров внутривенных процедур растворы лекарственных препаратов. Использовать только водный раствор красителя, имитирующего кровь либо воду;

использование растворов лекарственных препаратов. Для моделирования процедур инъекций, забора крови и т.п. использовать только воду.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования попытайтесь осторожно их извлечь, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу. Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация учебного медицинского оборудования должна осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией.

Вмешательство в конструкцию и программное обеспечение оборудования, а также использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным производителем может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТРЕНАЖЁРОМ

«ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПУНКЦИЙ ВЕН ГОЛОВЫНОВОРОЖДЕННОГО ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ»

Тренажер предназначен для отработки навыков пункций вен головы новорожденного.

Тренажер предназначен для повышения эффективности подготовки студентов, ординаторов и практикующих врачей при прохождении сертификации и аккредитации.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Тренажер правдоподобно имитирует голову и шею новорожденного и содержит основные вены головы, включая поверхностные височные вены, лобные вены, надглазничные вены и др.

Прокол вены головы сопровождается реалистичным ощущением. Обратный ток крови указывает на правильность расположения иглы. Вены и кожа могут быть пунктированы повторно, при этом не должна вытекать жидкость. Имеется возможность замены поврежденных вен и материала, имитирующего кожу.

РАБОТА

Разместить имитацию сосудов таким образом, чтобы они заполняли канавку, закрыть модель имитацией кожи. Пропальпировать вену, произвести инъекцию.

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Допускать к установке изделия только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт работы.

Не устанавливайте оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

При выполнении манипуляций рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные очки или пластиковые экраны, в зависимости от используемого оборудования.

Использовать только предназначенный для конкретного тренажера инструментарий.

Не проводить какие-либо действия и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, заданием и не предусмотренные методиками проведения обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования и инструментов должна быть исключена возможность их падения (опрокидывания)

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ТРЕНАЖЁРОМ

«МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ РЕБЕНКАДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТЕХНИКИВНУТРИВЕННЫХ И ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ»

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите эксплуатационную документацию, входящую в комплект поставки изделия. Оборудование, вышедшее из строя вследствие неправильной эксплуатации, гарантийному ремонту не подлежит.

Модель верхней конечности ребенка для освоения техники внутривенных и внутримышечных инъекций предназначена для отработки практических навыков подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций и инфузий.

Модель руки ребенка в натуральную величину, мягкая кожа и четкие костные анатомические ориентиры. Гибкая тыльная сторона кисти для отработки венепункций, взятия крови и инфузий.

Наличие участка для внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу, участка для подкожных инъекций на ладонной стороне предплечья и боковой поверхности плеча.

Ощущение попадания иглы в вены.

Возможность замены сосудов.

Материал, из которого сделана модель, водоустойчив, устойчив к деформации, апирогенен, нетоксичен и пригоден для обработки моющими и антисептическими средствами.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Тренажер представляет собой анатомическую модель верхней конечности ребенка с поверхностными венами. Материал, использованный при изготовлении модели, имитирует кожу ребенка.

Наличие участка для внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу, участка для подкожных инъекций на ладонной стороне предплечья и боковой поверхности плеча.

Структура имитаторов вен и окружающих тканей выполнена с учетом функциональной подвижности и эластичности, и обеспечивает ощущение провала иглы при проведении внутривенной инъекции. Для контроля и более реалистичной картины сосуды наполняются искусственной кровью, которая попадает в шприц при правильном выполнении процедуры.

Также конструкцией тренажера предусмотрена возможность отработки навыков внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу.

Подготовка тренажера к эксплуатации осуществляется преподавателем.

Распаковать изделие.

Установить мешок для крови на подставку. Наполнить мешок искусственной кровью.

Перед началом вмешательства обучаемый производитвыкладку инструментов и объясняет их назначение. Далее, в зависимости от поставленной задачи, производятся соответствующие этапы оперативного вмешательства подконтролеминструктирующего специалиста.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Допускать к установке изделия только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт работы.

Не устанавливайте оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

При выполнении манипуляций рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные очки или пластиковые экраны, в зависимости от используемого оборудования.

Использовать только предназначенный для конкретного тренажера инструментарий.

Не проводить какие-либо действия и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, заданием и не предусмотренные методиками проведения обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования и инструментов должна быть исключена возможность их падения (опрокидывания).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправное оборудование.

Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворы, содержащие спирт и ацетон, для удаления пыли и других загрязнении.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие.(Если это непредусмотрено функционалом оборудования.)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать изделие и его органы управления воздействию высоких температур и агрессивных сред, а также экстремальным механическим воздействиям и чрезмерному усилию (ударам, изгибам и т.д.) Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования. (Если это не предусмотрено функционалом оборудования.)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вводить в имитацию кровяного русла тренажеров внутривенных процедур растворы лекарственных препаратов. Использовать только водный раствор красителя, имитирующего кровь либо воду.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования попытайтесь осторожно их извлечь, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу. Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация учебного медицинского оборудования должна осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией. Вмешательство в конструкцию и программное обеспечение оборудования, а также использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ НА ТРЕНАЖЁРЕ

«ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ПУНКЦИЙ ВЕН РЕБЕНКАДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ»

(РУКА ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ)

Модель предназначена для отработки навыков пункций вен ребенка для внутривенных инъекций и инфузий (рука от плеча до кисти).

Модель руки ребенка в натуральную величину с реалистичным током крови, имитация кожи модели выполнена из реалистичных материалов.

Демонстрирует анатомическое строение руки, видимые кровеносные сосуды и четкие костные анатомические ориентиры для выполнения учебной венепункции. Гибкая тыльная сторона кисти для отработки венепункций, взятия крови и инфузий.

Ощущение попадания иглы в вены. Реалистичный обратный ток имитирующей кровь жидкости при правильном введении иглы.

Сосуды можно прокалывать многократно, а при повреждении их можно заменить.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Тренажер представляет собой анатомическую модель верхней конечности ребенка с поверхностными венами. Материал, использованный при изготовлении модели, имитирует кожу ребенка. Структура имитаторов вен и окружающих тканей выполнена с учетом функциональной подвижности и эластичности, и обеспечивает ощущение провала иглы при проведении внутривенной инъекции. Для контроля и более реалистичной картины сосуды наполняются искусственной кровью, которая попадает в шприц при правильном выполнении процедуры.

Также конструкцией тренажера предусмотрена возможность отработки навыков внутримышечных инъекций в дельтовидную мышцу.

Подготовка тренажера к эксплуатации осуществляется преподавателем.

Перед началом вмешательства учащийся производитвыкладку инструментов и объясняет их назначение. Далее, в зависимости от поставленной задачи, производятся соответствующие этапы оперативного вмешательства подконтролеминструктирующего специалиста.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

Допускать к установке изделия только квалифицированный персонал, имеющий соответствующий опыт работы.

Не устанавливайте оборудование в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

При выполнении манипуляций рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные очки или пластиковые экраны, в зависимости от используемого оборудования.

Использовать только предназначенный для конкретного тренажера инструментарий.

Не проводить какие-либо действия и мероприятия, не связанные с прямым предназначением изделия, заданием и не предусмотренные методиками проведения обучения. Все мероприятия, связанные с эксплуатацией тренажера, должны выполняться без резких движений. Обучающиеся во время манипуляций не должны допускать спешки. В процессе эксплуатации оборудования и инструментов должна быть исключена возможность их падения (опрокидывания).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправное оборудование.

Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворы, содержащие спирт и ацетон, для удаления пыли и других загрязнений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие.	(Если это не предусмотрено функционалом оборудования.)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать изделие и его органы управления воздействию высоких температур и агрессивных сред, а также экстремальным механическим воздействиям и чрезмерному усилию (ударам, изгибам и т.д.) Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования. (Если это не предусмотрено функционалом оборудования.)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вводить в имитацию кровяного русла тренажеров внутривенных процедур растворы лекарственных препаратов. Использовать только водный раствор красителя, имитирующего кровь либо воду.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования попытайтесь осторожно их извлечь, в случае невозможности достать предмет самостоятельно обратитесь в сервисную службу. Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.

Эксплуатация учебного медицинского оборудования должна осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией. Вмешательство в конструкцию и программное обеспечение оборудования, а также использование дополнений, не рекомендованных производителем или его авторизованным производителем, может являться основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТРЕНАЖЁРОМ

«ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВМ-20»

Весы предназначены для взвешивания новорожденных и детей, имеющих вес до 20 кг (блок весов позволяет быстро считывать информацию об измерениях и отображать ее на табло индикации результатов измерения.

Весы позволяют учитывать в результатах измерений массу белья и пеленок (подстилки), запоминать последний результат измерений.

Весы состоят из основания, на котором установлен тензометрический датчик параллелограммного тина, микроконтроллер и блок питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

Подсоединить весы к электросети с помощью сетевого шнура и нажать клавишу питания.Через 5-7 с на табло индикации результатов измерений должны появиться показания 0,000. Затем весы необходимо прогреть в течение 15 мим.

ВНИМАНИЕ!  В процессе эксплуатации весов необходимо следить за правильностью показаний веса, а при возникновении неисправности прекратить работу и известить об этом сотрудников лаборатории по отработке навыков.

Запрещается работать с весами при поврежденной изоляции сетевого шнура.

В целях пожарной безопасности недопустимо оставлять весы включенными в сеть на время длительного отсутствия обслуживающего персонала.

Если появился специфический запах гари или другие признаки неисправностей, необходимо срочно отключить весы от сети и обратится в ремонтную мастерскую.