УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ

ИНСТРУКЦИИ

ПО РАБОТЕ С СИМУЛЯЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ И ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ

2022

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТРЕНАЖЁРОМ ИМИТАЦИИ РУКИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ ВНУТРИВЕННЫХ ПРОЦЕДУР

Тренажер позволяет отрабатывать навыки внутривенных вмешательств. Данный тренажер адаптирован под программное обеспечение Передвижного аппаратно-программного комплекса для обучения в медицине и корректной отработки навыков внутривенной инъекции и забора крови. Тренажер предназначен для повышения эффективности подготовки учащихся и слушателей колледжа.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Модель представляет собой имитацию руки взрослого человека с развитой сосудистой сетью руки и кисти. Вены расположены на различной глубине и имеют разный диаметр. Имитация кожи модели выполнена из реалистичных материалов.

Возможно проведение венепункции на локтевой ямке вдоль предплечья, на тыльной стороне ладони. Контроль проведения процедуры осуществляется вытеканием жидкости, имитирующей кровь. Материал фантома руки визуально и пальпаторно напоминает кожу человека.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

- Подготовку к эксплуатации должен проводить преподаватель (или сотрудник лаборатории по отработке навыков)

- Перед началом манипуляции учащийся должен произвести выкладку рабочего инструментария и объяснить его назначение. Далее, в зависимости от поставленной задачи, производятся соответствующие этапы манипуляции под контролем преподавателя.

ВНИМАНИЕ! Вводить в имитацию кровяного русла тренажера только водный раствор красителя. Растворы лекарственных препаратов вводить запрещается.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается установка тренажера в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

- При выполнении манипуляции рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные пластиковые экраны.

- Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при выполнении манипуляциях.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие (если это не предусмотрено функционалом оборудования)

- В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования следует сообщить об этом преподавателю или сотруднику лаборатории.

- Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.

- Во избежание разрушения имитации кровяного русла (латексные трубки) тренажеров внутривенных процедур следует промывать их смесью воды с глицерином в соотношении 4:1 (4 части воды, 1 часть глицерина) после каждого использования.

- Запрещается использовать механические способы очистки комплектующих изделий из латекса.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО РАБОТЕ С ТРЕНАЖЁРОМ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ВНУТРИВЕННЫХ, ПОДКОЖНЫХ И ВНУТРИКОЖНЫХ ИНЪЕКЦИЙ

Тренажер предназначен для отработки навыков внутривенных, подкожных и внутрикожных вмешательств.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Модель представляет собой имитацию руки взрослого человека, имеет реалистичную текстуру кожи и обладает максимально точной анатомической структурой. Сменный имитатор кожи и сменный набор трубок легко заменяются.

Модель обеспечивает:

- Отработку навыков подкожной инъекции;

- Отработку навыков внутривенных инъекций и взятия крови с вены;

- Отработку навыков выполнения внутрикожной инъекции с появлением характерной папулы;

- Отработку навыков постановки периферического венозного катетера (ПВК):

- Возможность поворота руки с механической фиксацией на подставке;

- Ощущение пульсации артерии и реального давления крови;

- Ощущение попадания иглы в вену;

- Обратный ток крови при правильном введении иглы.

Данный тренажер адаптирован под программное обеспечение Передвижного аппаратно-программного комплекса для обучения в медицине и предназначен для обучения и корректной отработки навыков согласно требованиям по следующим сценариям:

- Выполнение внутрикожной инъекции;

- Выполнение подкожной инъекции;

- Взятие крови из вены для биохимического исследования вакуумной системой Vacutainer;

- Внутривенное введение лекарственного средства с использованием шприца;

- Постановка периферического венозного катетера;

- Подключение системы инфузионной к периферическому венозному катетеру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Подготовка тренажера к эксплуатации осуществляется преподавателем или сотрудником лаборатории.

1. Развести концентрат крови водой (если входит в комплект поставки). Соотношение концентрата и воды взять в зависимости от необходимого цвета получаемой жидкости (крови).

2. Заполнить полученной жидкостью бутылочку. Подождать пока жидкость заполнит имитаторы вен.

ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо быть осторожным при заполнении бутылочки жидкостью.

3. Перед началом вмешательства учащийся производит выкладку учебного инструментария и объясняет их назначение. Далее, в зависимости от поставленной задачи, производятся соответствующие манипуляции под контролем преподавателя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование спиртовых растворов и растворов лекарственных препаратов. Для проведения процедуры использовать только воду!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускается установка тренажера в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов.

- При выполнении манипуляции рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты: халат, шапочку, одноразовые перчатки, маски, защитные пластиковые экраны.

- Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при выполнении манипуляциях.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие (если это не предусмотрено функционалом оборудования)

- В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования следует сообщить об этом преподавателю или сотруднику лаборатории.

- Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.

- Во избежание разрушения имитации кровяного русла (латексные трубки) тренажеров внутривенных процедур следует промывать их смесью воды с глицерином в соотношении 4:1 (4 части Воды, 1 часть глицерина) после каждого использования. Запрещается использовать механические способы очистки комплектующих изделий из латекса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТРЕНАЖЕРОМ

ПО ОТРАБОТКЕ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ В ЯГОДИЦУ (ПРОЗРАЧНАЯ МОДЕЛЬ С МОДЕЛЬЮ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ)

Тренажер позволяет отрабатывать навыки внутримышечных инъекций с реалистичным ощущением провала иглы при проведении процедуры и введения лекарственных средств.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Тренажер представляет собой модель ягодиц взрослого человека. Правая сторона тренажера изготовлена из прозрачного материала, что позволяет наглядно изучить внутренние структуры, включая кости, мышцы и нервы. Левая сторона тренажера покрыта сменным материалом с имитацией текстуры кожного покрова человека и имеет анатомически точную фактуру мышц и скелета, что обеспечивает возможность пальпации гребня подвздошной кости, переднюю и нижнюю подвздошные ости и большой вертел, необходимую для правильного выбора места проведения инъекций.

Встроенный электронный контроллер при помощи звуковых и световых сигналов обеспечивает обратную связь при отработке техники внутримышечных инъекций и сигнализирует о неправильном положении и глубине введения иглы.

ПОДГОТОВКА ТРЕНАЖЕРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка тренажера к эксплуатации осуществляется преподавателем или сотрудником лаборатории.

- Расположить изделие в месте, удобном для восприятия информации

- При необходимости установить элементы питания 1,5В тип ААА

- Перевести выключатель питания в положение «Вкл»

- Изделие готово к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В правой ягодичной области установлена специальная вставка со сменной имитацией кожи, позволяющая производить внутримышечные инъекции. Область верной инъекции ограничена верхним латеральным квадратом, при попадании иглы в эту область на верную глубину загорается зеленый индикатор. В случае, если инъекция была произведена в неверную область или на глубину, превышающую нормальные значения (3/4 длины иглы), загорается красный индикатор и включается звуковой сигнал.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ТРЕНАЖЕРОМ

ДЛЯ ОТРАБОТКИ ВНУТРИМЫШЕЧНЫХ ИНЪЕКЦИЙ В ЯГОДИЦУ (НАДЕВАЕМЫЙ)

Тренажер позволяет отрабатывать навыки внутримышечных инъекций с реалистичным ощущением при проведении процедуры и введения лекарственных средств.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Тренажер представляет собой надеваемую накладку, имитирующую правую часть ягодицы, покрытую сменным материалом, имеющим реалистичную текстуру кожи и анатомическую фактуру мышц, необходимую для проведения пальпации правильного места проведения инъекций.

Встроенный электронный контроллер при помощи звуковых и световых сигналов обеспечивает обратную связь при отработке техники внутримышечных инъекций и сигнализирует о правильном и неправильном положении и глубине введения иглы.

ПОДГОТОВКА ТРЕНАЖЕРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка тренажера к эксплуатации осуществляется преподавателем или сотрудником лаборатории.

- Установить на ровную горизонтальную поверхность в месте доступном для эксплуатации. Поверхность должна обладать свойством, препятствующим процессу скольжения тренажера. Либо закрепить тренажер (в зависимости от имеющегося оборудования) на конечностях манекена или на реальном человеке.

- Подключить тренажер при помощи адаптера питания 12В к сети электропитания.

- Перевести кнопку «Вкл/Выкл» питания в положение «I». Загорится индикатор питания.

ВНИМАНИЕ! Изделие протирать только хлопчатобумажной ветошью с использованием воды. Запрещается использовать растворы, содержащие спирт и ацетон для удаления пыли и других загрязнений!

- Перед началом вмешательства учащийся производит выкладку медицинского инструментария и объясняет его назначение. Далее, в зависимости от поставленной задачи, производится соответствующие этапы манипуляции под контролем преподавателя.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- После хранения оборудования в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях включать можно не раньше, чем через 6 часов пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

- При обнаружении любых повреждений и неисправностей оборудования, а также при появлении дыма, искрения или специфического запаха перегретой изоляции необходимо немедленно обесточить оборудование. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать неисправное оборудование.

- Не оставляйте оборудование в режиме ожидания и без присмотра на длительное время (более 12 часов).

- Во избежание поломок оборудования не прикладывать чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворы, содержащие спирт и ацетон, для удаления пыли и других загрязнений.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие (если это не предусмотрено функционалом оборудования).

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ видоизменять принципиальную схему и общие функции работы изделия

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать изделие и его органы управления воздействию высоких температур и агрессивных сред, а также экстремальным механическим воздействиям и чрезмерному усилию (ударом, изгибам и т.д.). Не допускать попадания жидкости внутрь оборудования (если это не предусмотрено функционалом оборудования).

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование растворов лекарственных препаратов.

- В процессе эксплуатации следует избегать попадания посторонних предметов внутрь оборудования. При попадании посторонних предметов внутрь оборудования сообщите сотруднику лаборатории. Учебное медицинское оборудование может содержать чувствительные электронные компоненты, следует избегать тряски и ударов в процессе его эксплуатации.